R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0269 | Codice R.E.M | 8220 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 11/05/2022 06:36:13 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 815 | MARELLI Y35B20C ___ |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.979 | 60.00 |  | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 145.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 2.653 | 90.00 |  | c | 150.00 | rpm | 2000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 47.78 | 0.00 | 53.80 |
| 318.3° | 196.5° | 166.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.36 | 0.00 | 0.50 |
| 342.8° | 305.8° | 235.9° |

Velocità di misura = 519 rpm

Operatore: Dhima Alex

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta