R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0270 | Codice R.E.M | 10435 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 28/04/2022 09:18:06 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20C__ |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.366 | 50.00 |  | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 150.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 3.979 | 80.00 |  | c | 145.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 60.51 | 0.00 | 48.62 |
| 246.0° | 19.9° | 54.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.41 | 0.00 | 0.70 |
| 309.5° | 270.1° | 250.9° |

Velocità di misura = 517 rpm

Operatore: Dhima Alex

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta