R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0378 | Codice R.E.M | 15592 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 26/05/2022 07:20:21 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 498 | ABB QY280S4A B3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.705 | 120.00 |  | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 300.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | 4.705 | 120.00 |  | c | 95.00 | rpm | 1480 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.64 | 0.00 | 12.78 |
| 77.1° | 174.1° | 200.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.68 | 0.00 | 0.69 |
| 279.9° | 320.4° | 359.9° |

Velocità di misura = 500 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento