R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0612 | Codice R.E.M | 11669 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO ALUMINIUM |  | Data : 19/08/2022 07:13:12 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 385 | CONTROL TECHNIQES |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 107.175 | 330.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1700.00 | Peso | 4000.00 |
| P2 | 176.839 | 200.00 |  | c | 100.00 | rpm | 1350 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 130 | 0.00 | 79 |
| 47.0° | 29.6° | 335.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.6 | 0 | 7.4 |
| 51.6° | 12.6° | 330.9° |

Velocità di misura = 200 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura assi pieni