R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0936 | Codice R.E.M | 15913 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO ALUMINIUM SLIM |  | Data : 26/12/2022 14:36:32 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 458 | VENTILATORE CBI FANS |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.226 | 75.00 |  | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 305.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | 3.226 | 75.00 |  | c | 90.00 | rpm | 2960 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 24.06 | 0.00 | 5.73 |
| 91.5° | 96.9° | 254.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.38 | 0.00 | 0.55 |
| 298.8° | 282.8° | 271.9° |

Velocità di misura = 526 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con puleggia