R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0960 | Codice R.E.M | 12602 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO ALUMINIUM |  | Data : 09/01/2023 11:08:06 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20_ |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.974 | 80.00 |  | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 155.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 4.974 | 80.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 11.38 | 0.00 | 41.75 |
| 30.5° | 270.4° | 256.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.35 | 0.00 | 0.24 |
| 279.1° | 200.2° | 143.9° |

Velocità di misura = 455 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con mezza chiavetta