R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0950 | Codice R.E.M | 13145 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : IFIS |  | Data : 22/12/2022 19:54:05 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 471 | IFIS BRUSATORI 180L HP |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.821 | 70.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 370.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | 11.937 | 40.00 |  | c | 70.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.00 | 2.8 |
| 299.1° | 319.8° | 330.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 332.3° | 340.1° | 346.5° |

Velocità di misura = 498 rpm

Operatore: Dhima Alex

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con chiavetta