R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0740 | Codice R.E.M | 15845 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : IFIS |  | Data : 03/11/2022 18:03:41 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 241 | SOFFIANTE ELEKTROR |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.256 | 170.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 175.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | 0.676 | 30.00 |  | c | 110.00 | rpm | 5620 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.862 | 0.00 | 7.648 |
| 50.1° | 247.4° | 236.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.151 | 0.000 | 0.368 |
| 278.2° | 285.0° | 297.8° |

Velocità di misura = 601 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura girante con albero priprio