R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0070 | Codice R.E.M | 15621 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALCEMENTI |  | Data : 15/04/2022 10:07:30 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 452 | 20220070 ITALCEMENTI |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.036 | 130.00 |  | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 435.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | 3.001 | 245.00 |  | c | 130.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 83.02 | 0.00 | 42.70 |
| 258.3° | 242.9° | 212.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.12 | 0.00 | 1.01 |
| 207.2° | 141.1° | 56.9° |

Velocità di misura = 455 rpm

Operatore: Davide Papetti

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento