R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0784 | Codice R.E.M | 15866 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ITALCEMENTI |  | Data : 05/11/2022 17:03:21 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 305 | ABB M3BP450LB68 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 68.188 | 180.00 |  | a | 240.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1500.00 | Peso | 900.00 |
| P2 | 30.995 | 300.00 |  | c | 90.00 | rpm | 996 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 119.9 | 0.00 | 6.3 |
| 262.3° | 267.3° | 359.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | 0.0 | 3.5 |
| 186.4° | 18.9° | 13.3° |

Velocità di misura = 350 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con puleggia