R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0143 | Codice R.E.M | 15650 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : LASIM |  | Data : 23/03/2022 10:11:58 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 86 | ANSALDO GH225MK |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 10.202 | 90.00 |  | a | 215.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 620.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 16.695 | 55.00 |  | c | 140.00 | rpm | 2600 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 36.1 | 0.00 | 58.9 |
| 311.9° | 230.4° | 147.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.4 | 0.0 | 1.0 |
| 27.9° | 197.1° | 203.6° |

Velocità di misura = 402 rpm

Operatore: Amedeo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta