R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0866 | Codice R.E.M | 13860 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : LASIM |  | Data : 21/12/2022 19:47:42 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 495 | NIDECGH 225SK |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 14.921 | 100.00 |  | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 660.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 18.651 | 80.00 |  | c | 120.00 | rpm | 2000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 68.3 | 0.00 | 21.4 |
| 248.7° | 251.4° | 60.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.0 | 0.4 |
| 195.4° | 198.5° | 215.2° |

Velocità di misura = 558 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura indotto con mezza chiavetta