R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0587 | Codice R.E.M | 15782 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : LEONARDO |  | Data : 08/08/2022 13:16:56 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 129 | ELECTRO ADDA C250MT |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 4.609 | 70.00 |  | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 290.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 4.609 | 70.00 |  | c | 145.00 | rpm | 2960 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.39 | 0.00 | 13.66 |
| 217.6° | 251.1° | 273.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.64 | 0.00 | 0.31 |
| 294.3° | 140.5° | 128.2° |

Velocità di misura = 560 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta