R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0966 | Codice R.E.M | 15923 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : LEONARDO |  | Data : 30/12/2022 12:45:56 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 139 | GIRANTE POMPA LUIGI BIRAGHI |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.711 | 150.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 320.00 | Peso | 25.00 |
| P2 | 3.444 | 45.00 |  | c | 45.00 | rpm | 1450 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4.70 | 0.00 | 21.39 |
| 180.1° | 249.6° | 292.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.44 | 0.00 | 0.87 |
| 210.2° | 229.7° | 264.3° |

Velocità di misura = 606 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con puleggia e girante