R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0450 | Codice R.E.M | 14470 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : LT ALLUMINIO |  | Data : 09/08/2022 13:45:23 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 118 | VENTILATORE DANIEL FAN |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 11.052 | 180.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 120.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | 6.631 | 180.00 |  | c | 900.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 47.5 | 0.00 | 34.6 |
| 44.3° | 89.8° | 167.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 0.0 | 1.4 |
| 60.3° | 328.5° | 260.7° |

Velocità di misura = 350 rpm

Operatore: Matteo Dorazio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con albero proprio e mezza chiavetta