R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0963 | Codice R.E.M | 14426 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : MONDOPLASTICO |  | Data : 29/12/2022 12:42:01 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 173 | CEAR MGL 250 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 29.216 | 110.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 680.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | 37.808 | 85.00 |  | c | 120.00 | rpm | 1300 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.9 | 0.00 | 32.2 |
| 260.6° | 219.8° | 204.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.0 | 0.6 |
| 275.8° | 300.7° | 317.7° |

Velocità di misura = 479 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con puleggia