R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0977 | Codice R.E.M | 15928 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : MONDOPLASTICO |  | Data : 02/01/2023 11:12:26 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 116 | VENTILATORE X MOTORE SIEMENS 1LA7163 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.257 | 310.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 73.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 0.963 | 310.00 |  | c | 490.00 | rpm | 1460 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 29.50 | 0.00 | 38.88 |
| 56.3° | 211.4° | 230.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.95 | 0.00 | 0.37 |
| 249.0° | 255.9° | 57.9° |

Velocità di misura = 510 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con puleggia e ventilatore