R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0614 | Codice R.E.M | 14280 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : MONDOPLASTICO |  | Data : 17/08/2022 12:47:26 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 62 | SICME C28SN PVA B3 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.234 | 110.00 |  | a | 155.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 520.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 14.469 | 55.00 |  | c | 100.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | 0.00 | 13.4 |
| 130.4° | 78.0° | 2.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | 0.0 | 1.1 |
| 102.6° | 87.0° | 35.6° |

Velocità di misura = 563 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia