R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0148 | Codice R.E.M | 08103 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : PROMA |  | Data : 04/04/2022 13:27:34 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 296 | MOTORE STIPAF L1B160M |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 11.889 | 60.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 330.00 | Peso | 90.00 |
| P2 | 7.133 | 100.00 |  | c | 220.00 | rpm | 1506 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 13.9 | 0.00 | 3.3 |
| 150.1° | 142.2° | 342.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 0.0 | 1.1 |
| 84.9° | 33.4° | 319.6° |

Velocità di misura = 559 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia