R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0868 | Codice R.E.M | 15888 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SORGENIA |  | Data : 03/01/2023 10:45:46 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 16 | ABB 280SMB 2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 3.065 | 105.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 290.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | 3.065 | 105.00 |  | c | 185.00 | rpm | 2967 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 38.43 | 0.00 | 73.96 |
| 293.9° | 102.9° | 108.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.82 | 0.00 | 0.32 |
| 68.7° | 182.0° | 216.9° |

Velocità di misura = 523 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con mezza chiavetta