R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0203 | Codice R.E.M | 15665 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SPV |  | Data : 27/04/2022 14:22:15 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 426 | TURBINA IN ACCIAIO N°1 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.284 | 140.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 90.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | 0.853 | 140.00 |  | c | 500.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 55.313 | 0.00 | 60.969 |
| 143.9° | 236.3° | 301.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.144 | 0.000 | 0.459 |
| 83.7° | 81.7° | 79.6° |

Velocità di misura = 645 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con albero adattato