R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0203 | Codice R.E.M | 15665 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SPV |  | Data : 28/04/2022 08:29:33 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 413 | TURBINA IN ACCIAIO N 2 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.284 | 140.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 90.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | 0.853 | 140.00 |  | c | 500.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 26.816 | 0.00 | 19.583 |
| 111.4° | 147.6° | 273.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.103 | 0.000 | 0.546 |
| 258.4° | 94.9° | 81.6° |

Velocità di misura = 656 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con albero adattato