R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0223 | Codice R.E.M | 15675 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : T.A.T. |  | Data : 28/03/2022 15:39:28 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 579 | EAT 132S |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 2.361 | 255.00 |  | a | 95.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 75.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | 1.540 | 255.00 |  | c | 705.00 | rpm | 1440 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 13.24 | 0.00 | 61.35 |
| 201.0° | 211.2° | 222.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.56 | 0.00 | 0.85 |
| 319.8° | 224.3° | 195.1° |

Velocità di misura = 510 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola