R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0009 | Codice R.E.M | 15583 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 28/01/2022 11:16:58 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 145 | TEFIN 10076 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.460 | 80.00 |  | a | 105.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 640.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 6.282 | 95.00 |  | c | 80.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 13.95 | 0.00 | 3.24 |
| 335.1° | 327.9° | 300.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.55 | 0.00 | 0.69 |
| 161.6° | 228.4° | 266.6° |

Velocità di misura = 514 rpm

Operatore: Amedeo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta