R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022-0010 | Codice R.E.M | 15584 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 28/01/2022 08:40:51 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 145 | TEFIN 30083 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 7.022 | 85.00 |  | a | 105.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 650.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 6.282 | 95.00 |  | c | 75.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 14.53 | 0.00 | 5.93 |
| 214.1° | 214.6° | 215.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.40 | 0.00 | 0.49 |
| 117.0° | 245.2° | 280.8° |

Velocità di misura = 537 rpm

Operatore: Amedeo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: equilibratura con mezza chiavetta