R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2021 0014 | Codice R.E.M | 15588 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : TEFIN |  | Data : 01/02/2022 13:10:46 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 145 | TEFIN 30085 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.684 | 70.00 |  | a | 320.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 580.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 4.421 | 90.00 |  | c | 60.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 52.28 | 0.00 | 8.97 |
| 120.3° | 121.0° | 123.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.95 | 0.00 | 0.47 |
| 159.8° | 235.1° | 277.2° |

Velocità di misura = 536 rpm

Operatore: Amedeo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta