R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0760 | Codice R.E.M | 15851 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Telelettra |  | Data : 16/10/2022 18:46:24 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 130 | POMPA FIP ALFABLOC |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.950 | 95.00 |  | a | 190.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 190.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | 1.764 | 35.00 |  | c | 60.00 | rpm | 2900 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.76 | 0.00 | 1.91 |
| 146.5° | 146.2° | 327.8° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.84 | 0.00 | 0.67 |
| 334.2° | 349.9° | 57.0° |

Velocità di misura = 692 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con girante