R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0688 | Codice R.E.M | 7528 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC AQUILA |  | Data : 03/10/2022 13:21:08 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 162 | SIEMENS 1GG5252 KW 174 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 22.845 | 110.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 790.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 27.922 | 90.00 |  | c | 60.00 | rpm | 1900 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 17.3 | 0.00 | 17.1 |
| 141.2° | 192.6° | 267.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 0.0 | 0.3 |
| 147.2° | 144.1° | 351.3° |

Velocità di misura = 454 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con mezza chiavetta