R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0671 | Codice R.E.M | 7617 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC POTENZA |  | Data : 13/10/2022 06:21:23 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 265 | SIEMENS 1GG5500 5ES40 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 47.471 | 235.00 |  | a | 435.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 900.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | 49.581 | 225.00 |  | c | 45.00 | rpm | 1070 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 11.0 | 0.00 | 24.8 |
| 127.3° | 68.2° | 44.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 0.0 | 2.6 |
| 72.3° | 80.1° | 87.4° |

Velocità di misura = 308 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con mezza chiavetta