R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0191 | Codice R.E.M | 9116 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC PT |  | Data : 04/04/2022 09:09:17 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 485 | SIEMENS 1GH5402 5NJ40 1 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 23.433 | 180.00 |  | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1160.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | 30.128 | 140.00 |  | c | 70.00 | rpm | 1415 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.9 | 0.00 | 4.2 |
| 50.6° | 35.1° | 340.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.0 | 0.7 |
| 259.7° | 265.2° | 275.9° |

Velocità di misura = 458 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con chiavetta intera