R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0189 | Codice R.E.M | 7421 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : VIBAC PT |  | Data : 01/04/2022 10:43:34 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 557 | SIEMENS 1GH6288 0NG40 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.867 | 130.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 980.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | 27.253 | 90.00 |  | c | 120.00 | rpm | 1460 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 11.5 | 0.00 | 3.9 |
| 348.6° | 342.2° | 190.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.0 | 1.1 |
| 202.5° | 187.1° | 143.4° |

Velocità di misura = 476 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta