R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2023-0440 | Codice R.E.M | 16131 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO SORA |  | Data : 17/05/2023 09:32:08 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 160 | Ventilatore diametro 800 mm |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.890 | 380.00 |  | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 155.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 1.623 | 380.00 |  | c | 640.00 | rpm | 2500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 91.63 | 0.00 | 94.94 |
| 184.0° | 294.3° | 359.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.58 | 0.00 | 0.45 |
| 101.4° | 114.1° | 130.9° |

Velocità di misura = 508 rpm

Operatore: Matteo D'orazio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con puleggia