R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2023-0401 | Codice R.E.M | 11362 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM Guidonia |  | Data : 16/05/2023 01:13:24 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 785 | SICME C34L |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.182 | 130.00 |  | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 960.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 21.703 | 55.00 |  | c | 85.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 5.9 | 0.00 | 9.8 |
| 14.7° | 34.9° | 64.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.0 | 3.0 |
| 350.9° | 26.7° | 50.8° |

Velocità di misura = 489 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta