R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2023 0402 | Codice R.E.M | 16117 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM |  | Data : 15/05/2023 12:06:00 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 783 | SICME C34S |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 14.347 | 130.00 |  | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 540.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | 26.644 | 70.00 |  | c | 140.00 | rpm | 1600 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 9.9 | 0.00 | 11.4 |
| 14.6° | 345.4° | 293.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.0 | 1.6 |
| 349.2° | 335.9° | 302.8° |

Velocità di misura = 501 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta