| Commessa Nr. | 2023 0779 | Codice R.E.M | 11368 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BUZZI UNICEM |  | Data : 04/10/2023 16:29:53 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 450 | MOTORE SAVIGLIANO A 6300L6 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 75.357 | 480.00 |  | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1300.00 | Peso | 3000.00 |
| P2 | 116.683 | 310.00 |  | c | 420.00 | rpm | 990 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 18 | 0.00 | 50 |
| 13.4° | 18.5° | 21.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0 | 2 |
| 124.6° | 119.3° | 312.8° |

Velocità di misura = 303 rpm

Operatore: COSTANTINO SCACCIA E MATTEO

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con MEZZA CHIAVETTA e Ventola