R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2023 0178 | Codice R.E.M | 14526 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CUMA |  | Data : 15/03/2023 10:07:39 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 415 | ANSALDO CT355W4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 18.184 | 180.00 |  | a | 310.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 795.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | 9.506 | 250.00 |  | c | 150.00 | rpm | 1479 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 57.4 | 0.00 | 19.7 |
| 30.9° | 5.5° | 249.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.0 | 0.9 |
| 10.3° | 30.3° | 43.6° |

Velocità di misura = 454 rpm

Operatore: Alessandro Migliori

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con ventola e puleggia