R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0017 | Codice R.E.M | 15932 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Hydro |  | Data : 16/01/2023 13:14:16 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 458 | VENTILATORE CBI FANS |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1.331 | 390.00 |  | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 360.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 3.833 | 75.00 |  | c | 80.00 | rpm | 2960 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.51 | 0.00 | 11.32 |
| 170.4° | 91.2° | 48.3° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.17 | 0.00 | 1.26 |
| 63.7° | 237.9° | 241.8° |

Velocità di misura = 518 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con Ventola e Girante