| Commessa Nr. | 2023 0807 | Codice R.E.M | 10068 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 11/10/2023 10:24:15 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20_ |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.842 | 45.00 |  | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 130.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 4.974 | 80.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 11.56 | 0.00 | 6.63 |
| 151.5° | 239.1° | 317.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 3.13 | 0.00 | 0.36 |
| 185.0° | 182.5° | 169.8° |

Velocità di misura = 644 rpm

Operatore: Dhima Alex

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta