R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2023-0439 | Codice R.E.M | 14470 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : LT ALLUMINIO |  | Data : 13/06/2023 10:06:11 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 597 | VENTILATORE DANIEL FANS |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 9.620 | 190.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 75.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | 2.945 | 190.00 |  | c | 860.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 111.30 | 0.00 | 125.87 |
| 238.5° | 359.2° | 48.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.82 | 0.00 | 2.65 |
| 180.7° | 114.8° | 45.7° |

Velocità di misura = 338 rpm

Operatore: Matteo D’orazio

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta