R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2023 0020 | Codice R.E.M | 15933 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Proma |  | Data : 17/01/2023 07:55:18 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 453 | FIMET EM355LL4B3 315 KW |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 34.449 | 70.00 |  | a | 400.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 785.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | 34.449 | 70.00 |  | c | 200.00 | rpm | 1485 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 157.3 | 0.00 | 218.3 |
| 280.5° | 309.0° | 329.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.8 | 0.0 | 1.2 |
| 199.8° | 234.0° | 247.7° |

Velocità di misura = 410 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta