R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2023 0148 | Codice R.E.M | 15995 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SPV |  | Data : 17/02/2023 20:55:26 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 339 | GIRANTE DIAM 265 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.149 | 120.00 |  | a | 50.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 115.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | 1.144 | 120.00 |  | c | 480.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 7.77 | 0.00 | 14.42 |
| 98.3° | 210.2° | 240.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.17 | 0.00 | 0.60 |
| 211.5° | 282.7° | 308.1° |

Velocità di misura = 594 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con asse adattato