R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2023-0398 | Codice R.E.M | 16116 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : SPV |  | Data : 23/05/2023 16:46:57 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 426 | GIRANTE DIAMETRO 320 mm N°1 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.392 | 145.00 |  | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 90.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | 0.706 | 145.00 |  | c | 490.00 | rpm | 3000 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 12.326 | 0.00 | 5.250 |
| 196.6° | 220.3° | 330.0° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.147 | 0.000 | 0.316 |
| 260.1° | 146.4° | 121.1° |

Velocità di misura = 553 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con asse adattato