| Commessa Nr. | 2024-0470 | Codice R.E.M | 14333 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : Burgo Sora |  | Data : 21/08/2024 09:52:04 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 699 | KSB KRT 100-250 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 6.366 | 50.00 |  | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 190.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | 6.366 | 50.00 |  | c | 45.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 23.35 | 0.00 | 23.51 |
| 161.5° | 255.1° | 337.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.64 | 0.00 | 0.50 |
| 336.2° | 284.6° | 190.2° |

Velocità di misura = 511 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con girante