| Commessa Nr. | 2024-0652 | Codice R.E.M | 16672 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : CEMENTERIE COSTANTINOPOLI |  | Data : 19/09/2024 14:18:34 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 227 | ABB M2BAT |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 21.234 | 170.00 |  | a | 235.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 400.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | 21.234 | 170.00 |  | c | 245.00 | rpm | 992 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 13.3 | 0.00 | 18.5 |
| 23.5° | 247.8° | 217.7° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.9 | 0.0 | 0.9 |
| 268.9° | 250.3° | 210.2° |

Velocità di misura = 398 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura mezza chiavetta e ventola