| Commessa Nr. | 2024-0950 | Codice R.E.M | 16832 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : ELETTROMECCANICA APRILIA |  | Data : 13/12/2024 16:00:40 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 525 | INDOTTO |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 25.487 | 380.00 |  | a | 180.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 1140.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | 69.178 | 140.00 |  | c | 290.00 | rpm | 986 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 58.8 | 0.00 | 244.0 |
| 103.9° | 279.9° | 282.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 6.3 | 0.0 | 6.5 |
| 94.5° | 95.2° | 273.4° |

Velocità di misura = 378 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : _____________________

NOTE:

Equilibratura con puleggia e ventola