| Commessa Nr. | 2024-0710 | Codice R.E.M | 16699 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente: FIAT Pomigliano |  | Data: 28/10/2024 16:03:25 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 554 | 2024 0710 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | Unit (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 24.696 | 100.00 |  | a | 200.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 360.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | 24.696 | 100.00 |  | c | 190.00 | rpm | 1450 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 85.5 | 0.00 | 149.3 |
| 3.0° | 126.4° | 154.9° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 0.0 | 2.1 |
| 12.0° | 318.1° | 257.3° |

Velocità di misura = 360 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma: _____________________

NOTE: Equilibratura con due ventole, puleggia e collettore