| Commessa Nr. | 2024-0692 | Codice R.E.M | 9708 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 19/09/2024 12:33:22 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20_ |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.842 | 45.00 |  | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 145.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 4.681 | 85.00 |  | c | 165.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 30.47 | 0.00 | 32.36 |
| 114.1° | 331.9° | 314.1° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 2.56 | 0.00 | 2.20 |
| 324.6° | 115.9° | 133.2° |

Velocità di misura = 554 rpm

Operatore: Amedeo Lisi

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura mezza chiavetta