| Commessa Nr. | 2024-0693 | Codice R.E.M | 6922 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO ALUMINIUM SLIM |  | Data : 17/09/2024 09:50:45 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20_ |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 8.842 | 45.00 |  | a | 75.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 145.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | 4.681 | 85.00 |  | c | 165.00 | rpm | 1500 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 13.34 | 0.00 | 46.74 |
| 329.0° | 178.9° | 174.6° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.36 | 0.00 | 1.13 |
| 205.6° | 140.1° | 104.8° |

Velocità di misura = 740 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta