| Commessa Nr. | 2024-0849 | Codice R.E.M | 16763 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente: HYDRO ALUMINIUM |  | Data: 22/11/2024 13:38:30 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 513 | FIMET 1M_1 250M4 B3 B5 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | Unit (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 13.488 | 60.00 |  | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 225.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | 13.488 | 60.00 |  | c | 150.00 | rpm | 1475 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 23.4 | 0.00 | 36.2 |
| 43.6° | 351.7° | 321.2° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.0 | 0.3 |
| 165.0° | 173.3° | 194.1° |

Velocità di misura = 583 rpm

Operatore: Alessandro Migliori

Firma: _____________________

NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola