| Commessa Nr. | 2024-0850 | Codice R.E.M | 16764 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : HYDRO |  | Data : 13/12/2024 12:05:59 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 502 | SEIPEE GM225S4 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 5.129 | 95.00 |  | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 215.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | 5.129 | 95.00 |  | c | 130.00 | rpm | 1470 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 12.52 | 0.00 | 10.28 |
| 196.2° | 148.9° | 32.4° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 1.63 | 0.00 | 2.01 |
| 227.3° | 288.8° | 320.9° |

Velocità di misura = 494 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta eLabel 01